| CCP # | Etapes | Paramètres de contrôle des étapes du processus et mesures de surveillance |
| --- | --- | --- |
| 1 | Réception et tri des raisins | Inspection de la pourriture; enregistrement de du poids des fruits ; |
| 2 | Foulage et égrappage | Vérification de l'élimination des rafles; surveillance de l'hygiène du pressoir; contrôles d'hygiène de l'équipement |
| 3 | Opérations de pressurage | Contrôle de la pression et du temps de séjour du pressoir ; analyse du moût pour détecter les marqueurs d'arômes indésirables ; vérification de la propreté du panier et de l'équipement |
| 4 | Ajustement du moût (contrôle du SO₂ et du pH) | Mesure et enregistrement des ajouts de SO₂ ; vérification du pH et du degré; |
| 5 | Fermentation alcoolique | Suivi de la température; surveillance de la viabilité des levures; enregistrement des mesures quotidiennes |
| 6 | Fermentation malolactique | Test de l'épuisement de l'acide malique ; maintien de la température cible ; enregistrement des niveaux d'acide malique et de l'état de la culture microbienne |
| 7 | Soutirage et transferts en cuves | Surveillance de l'absorption d'oxygène dissous ; inspection et enregistrement de l'hygiène des lignes de transfert ; vérification des fermetures des cuves. |
| 8 | Stabilisation par le froid | Maintien et enregistrement du temps de maintien à basse température ; garantie des performances de l'équipement de réfrigération. |
| 9 | Clarification et filtration | Seulement si nécessaire et après verification de la turbidité ; Sélection et enregistrement de la qualité du filtre ; test de la charge microbienne après filtration. |
| 10 | Embouteillage et remplissage | Contrôle et enregistrement de la hauteur de remplissage et de la composition du gaz de l'espace de tête ; vérification de l'hygiène des buses de remplissage ; enregistrement des intervalles de purge des lignes. |
| 11 | Application des bouchons (bouchons) | Test du couple de serrage et de l'intégrité des joints ; inspection des bouchons/capsules à vis pour détecter les risques de TCA ; enregistrement des numéros de lot. |
| 12 | Étiquetage et codage | Vérification de l'exactitude des étiquettes (allergènes, sulfites, code de lot) ; inspection de l'adhérence ; enregistrement des contrôles d'application des étiquettes. |
| 13 | Stockage et distribution des vins finis | Surveillance de la température et de l'humidité de l'entrepôt ; suivi des conditions d'expédition ; enregistrement des écarts et des mesures correctives. |